Приложение 2

«Утверждено»

Приказом Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики

№____ от _______ декабря 2013 г.

Условия аукциона по предоставлению права пользования объектом недр -

Буроугольное месторождение Кашкасу

Организатор аукциона в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 декабря 2012 года N 834: Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, уполномоченный государственный орган.

1. Предмет аукциона и общие сведения об объекте недр.

1.1. Предмет аукциона: Право пользования недрами с целью проведения геологоразведочных работ на буроугольном месторождении Кашкасу в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О недрах».

Объект недр, право пользования которым выставляется на аукцион: Буроугольное месторождение Кашкасу.

1.2. Форма аукциона: открытая

1.3. Географическое расположение объекта недр:

Административно месторождение расположено в Жумгальском районе Нарынской области.

Абсолютные отметки поверхности колеблется от 2300 до 2500м. Рельеф типично высокогорный, cильно расчлененный многочисленными саями.

Основной водной артерией района является р. Минкуш, протекающий южнее месторождения. По площади протекают ручьи Кара- Кунгей, Кашкасу и Чопалачык являющие правыми притоками р.Минкуш.

Месторождение Кашкасу выделено между двумя тектоническими нарушениями и представлено узкой полосой выходов юрских угленосных отложений широтного простирания. Западная граница месторождения проведена по водоразделу р.р. Кашкасу и Чопалачык, восточная граница принята по меридиану перевала из Кашкасу в долину р.Кара-Кунгей.

Климатические условия аналогичны с климатическими условиями месторождений Кок- Мойнок, Минкуш.

1.4. Размеры лицензионной площади:

Координаты угловых точек лицензионной площади:

| №№ | Y | X |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13452425 | 4618400 |
| 2 | 13455550 | 4617838 |
| 3 | 13455404 | 4617144 |
| 4 | 13452467 | 4617695 |

Планшет К-43-77

Площадь Лицензионного участка составляет 225 га или 2,25 км2 .

2. Геологическая характеристика буроугольного месторождение Кашкасу.

2.1. Краткая история изученности.

Угленосность юрской толщи месторождения была выяснена попутно при поисках и разведке урановых рудных залежей. Наиболее полно изучены угольные пласты №№5, 6 и 7 по которым ранее произведен подсчет запасов.

При поиске и разведке урановых рудных тел месторождения пройдены канавы, шурфы, штольни, шахты и скважины. Объемы выполненных работ в отчете не приведены. Специальные разведочные выработки для поиска и разведки угля на месторождении не проходились.

Первый подсчет запасов энергетического угля месторождения произведен по состоянию на 01.01.1952 года (Каширин Ф.Т., и др., 1952 г.), при минимальной мощности -0,6 м, максимальной зольности - 40%, объемном весе (действительной плотности) 1,25 т/м3. Глубина подсчета запасов, от дневной поверхности, принята 500 м.

Запасы утверждены ВКЗ (протокол №7833 от 16 декабря 1952 г.) в следующем количестве и по категориям: А2 - 1470тыс.т; В - 2812тыс.т; С1 - 9217 тыс.т; всего- 13499 тыс.т.

Эти запасы числились в балансе ВГФ до 1970 года. Степень разведанности, согласно утвержденных ВКЗ запасов, месторождения составило - 31.72%.

В 1970 году Угольной тематической партией, без проведения полевых работ, была произведена расчистка запасов, согласно совместного приказа МУП СССР и Мингео СССР №Д-21/ст - 1197/11 от 13 марта 1969 года, месторождения Кашкасу по следующим параметрам кондиций: минимальная подсчетная мощность- 1,2 м; максимальная зольность угля - 30%.

Пересчитанные запасы в количестве по категориям: А – 602 тыс.т; В – 2511 тыс.т; С1 - 2259 тыс.т; С2 - 6789 тыс.т (всего 12170 тыс.т) внесены в баланс, в котором числились до 1993 года.

Степень разведанности по данным расчистки составила - 58%.

Из выше приведенных данных видно, что степень разведанности месторождения, по результатам расчистки на 01.01.1970 года, повысилась по сравнению с подсчетом запасов на 01.01.1952 года. Такое повышение степени разведанности месторождения в результате расчистки запасов без дополнительных геологоразведочных работ, становится не логичным.

При этом те штольни, шахты, канавы, дудки, шурфы, участвующие в оценке запасов угля были пройдены на месторождении с целью поисков и отработки урановых рудных залежей, документация, опробование угольных пластов проводились попутно. Исходя из этого изучение качества угля выполнено не в полном требуемом объеме для разведки угольных месторождений.

В 1992 году произведен анализ изученности месторождения и произведен пересчет запасов без проведения полевых работ.

2.2. Стратиграфия.

В геологическом строении месторождения принимают участие метаморфизованные верхнепротерозойские, нижнесилурийские, нижнеюрские, палеоген- неогеновые и четвертичные образования.

Метаморфизованные верхнепротерозойские отложения (PR) представлены в основном, разнообломочными туфами среднего состава с пачками кислых туфов, песчаниками и интрузивными образованиями.

Отложения нижнего силура (S1) представлены снизу свитой конгломератов и песчаников, а выше свитой конгломератов, песчаников и сланцев с известняками и туфами. Они залегают в ядре антиклинали.

Нижнеюрские отложения делятся на 3 свиты: туракавакская (J1tr), кызылсуекская (J1kz), агулакская (J1aq).

Туракавакская свита (J1tr) ложится на верхнепротерозойские образования и сложены они грубообломочными породами. Нижняя часть свиты вплоть до почвы пласта №7 сложена разнозернистыми песчаниками, нередко включениями гравия. В верхней части отложений, особенно выше пласта №6 наблюдается переслаивание тонкослоистых алевролитов, глин с песчаниками средне, мелко- и тонкозернистыми. В этой части разреза приурочены пласты 7 и 8.

Нижняя граница кызылсуекской свиты (J1kz) проводится условно по кровле угольного пласта №8. Отложения кызылсуекской свиты отличаются преобладанием в ее составе тонкообломочных пород, отсутствием угленосности. Представлена свита тонким переслаиванием зеленоватых, желтоватых, коричневых, красноцветных, темно- серых, серых алевролитов, редко аргиллитов. Песчаники образуют редкие прослои. Отложения агулакской свиты (J1aq) на площади месторождения безугольные. По-видимому, сохранилась только нижняя безугольная часть свиты. Представлена свита переслаиванием песчаников с тонкослоистыми алевролитами.

Палеоген представлен отложениями коктурпакской свиты (Pkk). Сложены они сургучно-красными глинами, разнозернистыми песчаниками коричневато-желто-серых цветов, алевролитами, аргиллитами и мергелями.

Неогеновые отложения (N2) на Кок-Мойнокской впадине представлены однообразными крупногалечными конгломератами, нередко включениями небольших валунов.

Четвертичные отложения представлены современными (QIV) делювиальными и пролювиальными образованиями. Они сложены песчано-дресвяно-щебенистым материалом, почвенно-растительным слоем.

2.3. Тектоника.

В структурном отношении месторождение приурочено к западной части Чопалачыкской антиклинали. Чопалачыкская антиклиналь в районе месторождения сильно сжата с севера протерозойскими породами, надвинутыми на юру по разлому F1, и палеоген- неогеновыми конгломератами нормальной части северного крыла Минкушской синклинали, глубоко опущенного по разлому F4 .

По структурному строению месторождение было разделено на 3 участка.

На участке Кашкасу I (восточная часть месторождения) хорошо сохранились оба крыла Чопалачыкской антиклинали - южное и северное. Здесь антиклиналь имеет наиболее простое строение. В размытом ядре ее выступают нижнесилурийские сланцы. Падение пород на северном крыле от 30 до 800 , на южном- 80- 850.

В западном направлении от участка Кашкасу I шарнир антиклинали испытывает общее погружение под средним углом около 200.

На участке Кашкасу II (центральная часть месторождения) юрские отложения интенсивно дислоцированы, перемяты и разбиты на ряд отдельных блоков, на участке наблюдаются, в основном, крутые углы (85-900) падения, местами запрокинутые залеганиями пластов и юрских пород, дополнительные мелкие складки и местные разрывы сплошности.

Участок Кашкасу III выделяется на западном фланге месторождения. Здесь сохранились оба крыла Чопалачыкской антиклинали с углами падения до 700.

2.4. Угленосность.

Угленосными являются нижнеюрские отложения - туракавакская свита.

Описание угольных пластов приводится для каждого участка месторождения в отдельности.

Участок Кашкасу I. Угольный пласт №2 прослеживается по простиранию на 1000 м по северному крылу и на 200 м по южному крылу антиклинали. Пласт имеет выдержанное строение и представлен одной, реже - двумя угольными пачками. Суммарная мощность его колеблется от 1,3 до 3,3 м.

Угольный пласт №3 вскрыт двумя канавами (105 и 126) и прослежен по простиранию на 350 м. Пласт состоит из высокозольного угля с прослойками бурой глины. В канаве №105 мощность его 2,9 м.

Угольный пласт №4 прослежен на северном крыле антиклинали на протяжении 400 м по простиранию. На южном крыле он вскрыт в одной (№127) канаве. Пласт имеет сложное строение и содержит в своем составе тонкие глинистые прослойки. Мощность его изменяется от 0,17 до 0,40 м.

Угольный пласт №5 вскрыт на северном крыле на протяжении до 700 м, на южном - до 400 м. Пласт имеет сложное строение и представлен двумя пропластками высокозольного угля, разделенными между собой прослойками углистого аргиллита. Мощность пласта колеблется от 0,25 до 0,90 м. На восток от канавы №104 пласт выклинивается.

Угольный пласт №6, на северном крыле прослежен канавами на протяжении 550 м (от канавы №105 до канавы №73). На южном крыле он вскрыт двумя канавами (№№30 и 134) на протяжении 100 м. Пласт имеет сложное строение, и обычно состоит из трех пачек угля, разделенных глинистыми и алевролитовыми прослоями. Мощность пласта колеблется от 0,45 (канава № 110) до 5,0 м (канава № 114).

Угольные пласты №№7 и 8 в центральной и восточной части участка на северном крыле антиклинали, скрыты под надвинутыми палеозойскими породами; в западной части участка они полностью выгорели и на месте их залегают отшлакованные породы и сильно обожженные песчаники и глины.

Участкок Кашкасу II. На этом участке в нижней части туракавакской свиты сохранились только угольные пласты №№4, 5 и 5а, нижележащие же пласты срезаны сбросом и в верхней части туракавакской свиты пласты №№ 6, 7 и 8.

Угольный пласт №4 прослежен канавами и пересечен штольнями, квершлагами на протяжении 500 м по простиранию. Пласт имеет простое строение. Мощность пласта 0,9 м.

Угольный пласт № 5 вскрыт на протяжении 800 м по простиранию и на глубину до 200 м (восточный штрек шахты №3) от выхода под наносы. В северной части участка пласт прослежен несколькими канавами и дудками на протяжении 80 м по простиранию. Пласт имеет простое строение и состоит, в основном, из одной пачки угля. Мощность изменяется от 0 до 4 м.

Угольный пласт №5а прослежен по простиранию поверхностными и подземными выработками на протяжении около 800 м и на глубину до 200 м от выхода пласта под наносы (шахта №3). Наиболее характерный разрез пласта вскрыт в штольне №8, где он имеет сложное строение и состоит из двух пачек угля: нижней и верхней. Нижняя пачка мощностью 1,10 м, верхняя пачка мощностью 0,1 м. Пласт 5а подвержен частым сингенетическим размывам и вследствие этого имеет линзовидное залегание с весьма непостоянной мощностью.

Угольный пласт №6 прослежен вдоль северной границы полосы юрских отложений на протяжении 200 м по простиранию канавами и дудками. На северном крыле Чопалачыкской антиклинали пласт прослежен на протяжении 300 м по простиранию скважиной №2 и штреками из шурфа №276. На южном крыле Чопалачыкской антиклинали, в восточной части участка, пласт №6 прослеживается по простиранию дудками и канавами на протяжении 300 м и на глубине штреками из штолен №№21 и 8. В южном обособленном блоке юрских угленосных отложений пласт прослеживается поверхностными и подземными выработками на протяжении до 900 м по простиранию. Наибольшая глубина вскрытия пласта по падению около 200 м (северный квершлаг шахты №3). Пласт имеет сложное строение и состоит из 1-4 пачек угля, разделенных пропластками углистых глин, алевролитов и песчаников. Мощность отдельных угольных пачек крайне не постоянна и изменяется от 0,2 до 8,5 м. Мощность угольной массы изменяется от 1,9 до 14,8 м.

Угольный пласт №7 прослеживается на северной части полосы юрских угленосных отложений на протяжении 450 м, на северном крыле Чопалачыкской антиклинали на протяжении 350 м, и в южном обособленном блоке на протяжении 1200 м. Пласт имеет сложное строение и состоит из нескольких пачек матового угля, разделенных прослойками серой алевролитовой глины, мощностью от 0,05 до 1,0 м. Мощность пласта №7 изменяется от 2,05 до 18,60 м. Суммарная мощность угольной массы от 2,05 до 17,50 м.

Угольный пласт №8 вскрыт в западной части участка небольшим количеством канав на протяжении 400 м по простиранию. Мощность пласта 1,0-1,5 м.

Участок Кашкасу III. На участке в туракавакской свите прослежены выработками угольные пласты №№5, 5а, 6, 7 и 8 на протяжении 700-800 м на северном крыле слагающей участок антиклинали, а на южном крыле пласт №5 вскрывается в одной точке, пласты №5а, 6 вовсе не прослежены, а пласты №№7 и 8 прослежены всего лишь на протяжении 250 м по простиранию. В общих чертах все угольные пласты на участке Кашкасу III имеют такое же строение, как и на соседних участках Кашкасу I и II.

На Кашкасуйском месторождении более или менее изученными являются только 3 угольных пласта №№5, 6 и 7, причем изучены они на отдельных сравнительно небольших участках месторождения. Остальные пласты угля в разрезе туракавакской свиты изучены крайне недостаточно.

Известно, что угольный пласт №5а сохранился на месторождении в виде линз. Угольные пласты 2, 3 и 4 сохранились на участке Кашкасу I, на большой же части месторождения они редуцированы мощным южным разломом, а в северной части они не выходят на поверхность и не вскрыты выработками. Пласт №8 на выходе выгорел, а на глубине не вскрыт ни одной выработкой.

Таким образом, на месторождении наибольший интерес для энергетического топлива имеют угольные пласты №№5, 6 и 7.

2.5. Качество углей и их технологические свойства.

Качество углей месторождения изучены слабо. Это объясняется тем, что разведочные работы на месторождении проводились с целью выявления и изучения урановых руд, а изучение угольных пластов и качество углей проводились попутно.

Петрографический состав углей месторождения Кашкасу изучен по пласту №7, таблица 1.

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пласт | Микрокомпоненты в % |  |  |  |  |
|  | витринит Vt | семивитринит SV | фюзенит F | лейптинит L | микстинит M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пласт № 7 |  |  |  |  |  |
| блестящие угли (ниж.пач.) | 64 | 9 | 8 | 16 | 3 |
| полублестящие (верх.пачка) | 45 | 20 | 28 | 2 | 4 |

Технический анализ угля пласта №5 выполнен по четырем пробам, а пласта №7 только по одной пробе. Качество углей остальных пластов вообще не изучалось.

Качество углей пласта №7 месторождения Кашкасу изучался лабораторией химии угля Института органической химии АН Киргизской ССР 1966- 1969 гг. (Н.И.Назарова “Качественная характеристика углей Киргизии” г.Фрунзе, 1970 г.).

Результаты технического анализа проб углей месторождения приведены в таблице 2.

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера угольных пластов, место | Технические показатели качества угля |  |  |  |  |
| отбора проб (источник) | Wd ,% | Ad ,% | Sdt ,% | Vdaf ,% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Пласт угля 5: |  |  |  |  |  |
| Шахта № 1 гор.41м (по отчету) | 6.90 | 9.48 | 0.99 | 40.61 |  |
| Шахта № 1 гор.91м |  |  |  |  |  |
| (по отчету) | 6.44 | 8.00 | 1.13 | 39.75 |  |
| Шахта № 1 гор.41м |  |  |  |  |  |
| (по отчету) | 5.88 | 16.57 | 0.83 | 39.14 |  |
| Шахта № 1 гор.41м (по отчету) | 7.55 | 13.91 | 0.84 | 30.79 |  |
| Ср. по пласту | 6.69 | 11.99 | 0.95 | 37.57 |  |
| Пласт № 7 |  |  |  |  |  |
| Штольня № 14 (по отчету) | 5.29 | 2.99 | 0.80 | 56.12 |  |
| Пласт № 7 |  |  |  |  |  |
| нижняя пачка (по Н.И.Назаровой) | 6.3- 6.8 | 4.3- 8.8 | 0.6- 0.7 | 54.4- 58.9 |  |
| Пласт № 7 |  |  |  |  |  |
| верхняя пачка (по Н.И.Назаровой) | 8.0- 9.5 | 3.9- 6.9 | 0.3- 0.9 | 36.5- 42.2 |  |
| Ср. по пласту | 7.18 | 5.38 | 0.66 | 49.62 |  |

- Элементный состав углей изучен по тем же пробам, результат приведен в таблице 3.

| Таблица 3. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номера пластов и место отбора проб | Элементный состав в % |  |  |  |  |
|  | Cdt | Hdt | Nd | Sdt | Od |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пласт № 5 среднее из 4-х проб, отобранных из штольни № 1 (по отчету) | 77.18 | 4.81 | нет данных |  |  |
| Пласт №7 штольня№14 (по отчету) | 74.66 | 6.52 | -”- |  |  |
| Пласт №7,нижняя пачка (по Н.И.Назаровой) | 78.5 | 6.3 | 1.0 | 0.7 | 13.5 |
| Пласт №7,верхняя пачка (по Н.И.Назаровой) | 78.0 | 4.7 | 1.2 | 0.8 | 15.3 |

Рудоносные (ураноносные) угли пласта №5 содержит золы от 8,0 до 16,57%, выход летучих веществ от 30,79 до 40,61%, массовой доли общей серы от 0,83 до 1,13%.

Энергетические (безрудные) угли пласта №7 отличаются высоким качеством - содержание золы в нем незначительное (3- 8,8%), выход летучих веществ 36,5- 58,9%.

Угли пласта №6 не опробовались По визуальным наблюдениям угли пласта № 6 имеют золы не более 12- 15%.

По элементному составу угли месторождения близки к третьей буроугольной стадии метаморфизма, даже по содержанию кислорода и углерода к переходной от буроугольной к каменноугольной стадии углефикации.

В таблице 4. приведены химический состав золы углей пласта №7 месторождения Кашкасу.

| Таблица 4. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пласт, пачка | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пласт №7, нижняя пачка | 28.1- 39.9 | 15.4- 18.9 | 4.0- 6.8 | 16.8- 30.3 | 3.5 | 10.1- 11.0 |
| Пласт №7, верхняя пачка | 14.7- 28.3 | 13.3- 13.6 | 9.4- 22.0 | 21.5- 22.6 | 2.8 | 17.4- 24.1 |

Технологические свойства углей пласта №7 изучались лабораторией химии угля Института органической химии АН Киргизской ССР (Н.И. Назаровой).

В таблице 5. приведены данные выхода продуктов полукоксования месторождения Кашкасу.

| Таблица 5. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пласт и пачка | Выход смолы полукоксования Tdafsk | Полукокс (Sk)d | Пирогенетическа вода Wdks | Газ+потери |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Пласт № 7 нижняя пачка | 21.9- 23.2 | 58.0- 59.0 | - | - |  |
| Пласт № 7 верхняя пачка | 6.3- 8.4 | 67.2- 77.3 | 3.3 | 10.5 |  |

По выходу первичной смолы полукоксования угли месторождения пригодны для получения моторного топлива и смазочных масел.

Состав первичного газа углей пласта №7 месторождения Кашкасу приведены в таблице 6.

| Таблица 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пласт, пачка | CO2+H2S | CnHm | CO | H2 | Cn H2n+2 | N |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Пласт №7 нижняя пачка | 22.7-23.0 | 6.8-7.7 | 12.0-12.8 | 11.7-13.0 | 42.6-43.5 | 1.7- 2.5 |  |
| Пласт №7 верхняя пачка | 29.5-36.8 | 3.3-3.7 | 12.0-18.5 | 6.1-11.7 | 32.0-39.8 | 0.3-2.3 |  |

Групповой состав первичной смолы углей пласта №7 месторождения Кашкасу приведен в таблице 7.

| Таблица 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пласт, пачка | Свободный углерод и минеральные примеси | Карбо- новые кислоты | Фенолы | Основа ния | Асфальтены | Парафины | Нейтралные масла | Продукты, растворимые в СН3ОН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Пласт №7 нижняя пачка | 3.20 | 0.22 | 19.20 | 4.22 | 0.30 | 4.75 | 55.20 | 8.88 |
| Пласт №7 верхняя пачка | 0.77 | 0.80 | 23.86 | 1.95 | 1.72 | 1.85 | 64.81 | - |

Из-за отсутствия многих классификационных параметров точно установить марку угля невозможно. Ориентировочно, по аналогии с углями других месторождений Кавакского бассейна, угли месторождения Кашкасу можно отнести к марке Б (бурый), к группе 3Б (третий бурый), к подгруппе 3БВ (третий бурый, витринитовый) с кодовым номером 0432020; (нижняя пачка пласта №7) и -432005 (верхняя пачка пласта №7 и другие пласты месторождения).

Угли месторождения Кашкасу могут использоваться как энергетическое топливо, а также как сырье для получения синтетического жидкого топлива.

2.6. Запасы.

В 1992 году произведен анализ изученности месторождения и произведен пересчет запасов. В результате анализа изученности Кашкасуйского месторождения по состоянию на 01.01.1952 года, признана стадия разведанности как поисково-оценочная, за исключением отдельных участков, которые по густоте пластопересечений могут быть отнесены к предварительной стадии разведанности.

Переоценка запасов и прогнозных ресурсов произведена при минимальной мощности – 2,0 м.

Результаты переоценки запасов и прогнозных ресурсов по состоянию на 01.01.1992 года приведены в таблице 8.

| Номер пласта | Марка, группа и подгруппа угля | Балансовые зап. в тыс.т |  |  | Прогнозные ресурсы в тыс.т Р1 | Всего запасов и прогнозных ресурсов в тыс.т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С1 | С2 | Итого |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Пласт № 5 | 3БВ | 260 | 247 | 507 | 3464 | 3971 |
| Пласт № 6 | 3БВ | 502 | 1138 | 1640 | 1727 | 3367 |
| Пласт № 7 | 3БВ | 1578 | 1230 | 2808 | 3061 | 5869 |
| Итого по месторождению |  | 2340 | 2615 | 4955 | 8252 | 13207 |

Эти запасы рассмотрены в ТКЗ. ТКЗ своим решением (протокол № 410 от 28 октября 1992 года) отменил решение ВКЗ (протокол № 7833 от 16.12.1952 года) по утверждению запасов месторождения и исключил из баланса запасы, числящиеся на балансе.

Часть месторождения пролицензирован на разработку и на геологоразведочные работы. На месторождении работает по разработке ОсОО «Варгас» с балансовыми запасами 991 тыс.тонн и ведет геологоразведочные работы компания ОсОО «Ю энд Ми Ко», который апробировал геологические запасы по категории С1 461,9 тыс. тонн.

3. Основные требования к пользованию объектом недр.

3.1. Основные требования к пользованию объектом недропользования предъявляются в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в части недропользования и подлежат включению в лицензию на право пользование недрами. Детальные требования конкретизируются при оформлении лицензии в лицензионном приложении.

3.2. Основными требованиями к пользованию лицензионной площадью являются:

- заключение лицензионного приложения на составление проекта на проведение геологоразведочных работ на лицензионной площади;

- предоставление, в течение оговоренного в лицензионном приложении срока, проекта на проведение геологоразведочных работ на лицензионной площади, прошедшего экспертизу в части промышленной, экологической безопасности и охраны недр, а также письменное согласие владельца земельных прав на проведение геологоразведочных работ;

- предоставление полугодовой информации о ходе выполнения условий лицензионного приложения до 15 июля текущего года;

- предоставление годового отчета до 31 января нового года, по установленной форме, утверждаемой уполномоченным государственным органом по реализации государственной политики по недропользованию, а также на электронном носителе информации;

- предоставление программы (плана) развития геологоразведочных работ до 31 января нового года;

- выполнение всех необходимых видов геологоразведочных работ в строгом соответствии с проектом, прошедшим экспертизу по промышленной, экологической безопасности и охране недр;

- разработка Плана мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности на объектах работ, в том числе по предупреждению аварий и локализации их последствий с необходимыми обоснованиями и расчетами как на самом объекте, так и в результате аварий на других объектах в районе размещения объекта. При разработке данных мероприятий необходимо учитывать источники опасности (селевые потоки, лавиноопасность и пр.), факторы риска, условия возникновения аварий и их сценарии, численность и размещение производственного персонала;

- привлечение местного населения к геологоразведочным работам путем их обучения, повышения квалификации, переквалификации в образовательных учреждениях Кыргызской Республики;

- предоставление отчета о результатах выполненных работ по геологическому изучению с приложением графических материалов и результатов лабораторных исследований;

- техническая и биологическая рекультивация нарушенных земель (буровые площадки, шурфы, канавы и пр.) согласно проектным решениям, прошедшим экспертизу по промышленной (технической), экологической безопасности и охране недр.

3.3. В зависимости от получаемых геологических результатов, направление и объемы геологоразведочных работ могут меняться. В процессе проведения геологоразведочных работ изменения направления и объемов работ производятся по согласованию с уполномоченным государственным органом.

4. Время и место проведения аукциона: Аукцион пройдёт 3 февраля 2014 года в в с.Кочкор в Актовом зале Кочкорской районной государственной администрации Нарынской области.

Регистрация участников аукциона с 12-00 часов до 12-50 часов. Начало аукциона в 13-00 часов.

5. Срок подачи заявок: Заявки принимаются с 17 декабря 2013 года по 31 января 2014 года включительно ежедневно в рабочие дни с 9-00 часов до 15-00 часов Управлением лицензирования Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, каб. № 220.

6. Место и время ознакомления с порядком и условиями проведения аукциона:

Управление лицензирования Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики, каб. № 311/2, ежедневно с 9-00 до 18-00 часов.

7. Для участия в аукционе заявитель лично или через доверенное лицо представляет организатору аукциона заявку до 15-00 часов 31 января 2014 года включительно, в двух экземплярах по форме, установленной организатором аукциона и размещенной на официальном сайте организатора аукциона: www.geology.kg.

Подача заявки по почте не допускается.

Заявка на участие в аукционе на право пользования объектами недр должна быть заполнена машинным способом на государственном и/или официальном языках, распечатана посредством электронных печатающих устройств.

К заявке прилагаются следующие документы:

- копии учредительных документов и свидетельства о регистрации юридического лица;

- копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия документа о назначении исполнительного органа организации;

- доверенность на представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики, если лицо будет действовать через своего представителя;

- документ, подтверждающий оплату гарантийного взноса;

- документ, подтверждающий оплату сбора за участие в аукционе;

- иностранное юридическое лицо дополнительно представляет легализованную выписку из государственного реестра или иной документ, удостоверяющий, что оно является действующим юридическим лицом по законодательству своей страны;

- компании, зарегистрированные в Кыргызской Республике, включая филиалы иностранных компаний, зарегистрированных в Кыргызской Республике, дополнительно представляют справку налоговой службы об отсутствии просроченной налоговой задолженности.

Подача заявки рассматривается как согласие заявителя со всеми условиями аукциона.

Справки и документы, оформленные заявителем, подписываются уполномоченным на то лицом и заверяются печатью заявителя.

Копии документов представляются заверенными в установленном порядке.

Учредительные и иные документы, представляемые иностранной организацией, должны быть апостилированы и представлен их нотариально заверенный перевод на государственный и/или официальный языки.

Все вышеуказанные документы сдаются организатору аукциона вместе с заявкой.

Заявочные материалы, поступившие после даты окончания подачи заявок, не регистрируются и возвращаются заявителю.

8. Победитель аукциона, подписавший протокол результатов аукциона, уплачивает все установленные законодательством платежи в бюджет Кыргызской Республики.

9. Сбор за участие в аукционе в размере 10000 (десять тысяч) сомов вносится заявителем на специальный счет организатора аукциона:

Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики

Получатель: Первомайский РОК

Банк получателя: Бишкекский филиал ОАО РСК Банк в г.Бишкек

р/счет 1290522382820060

л/с 4402011103011808

БИК (МФО) 129052

ИНН 03010199610110

ОКПО 05804223

ГНС: 004 Первомайский район

Код платежа: 14238900 в банке

Назначение платежа: для Госгеолагентства за сбор за участие или за гарантийный взнос

Сбор за участие в аукционе возврату не подлежит, за исключением случаев отмены аукциона, либо когда заявитель отзовет свою заявку до начала аукциона, либо не будет допущен к участию на аукционе. В случае возврата сбора, он подлежит выплате заявителю в течение 30 банковских дней.

10. Гарантийный взнос в сумме 12000 (двенадцать тысяч) долларов, вносится заявителем в национальной валюте, по курсу НБКР на день внесения или перечисления гарантийного взноса, на специальный счет организатора аукциона, указанный в п.9 настоящего документа

Гарантийный взнос возвращается заявителю/участнику в течение 30 банковских дней с момента подписания заключительного протокола заседания аукционной комиссии.

Участник аукциона, отказавшийся подписывать протокол аукциона в качестве победителя аукциона, выбывает из числа участников аукциона. Внесенный им гарантийный взнос не возвращается.

11. Стартовая цена объекта аукциона составляет 1200 (тысяча двести) долларов США.

12. Шаг аукциона устанавливается в размере 120 (сто двадцать) долларов США, максимальный шаг – 12000 (двенадцать тысяч) долларов США.

13. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:

1) при отсутствии заявок на участие в аукционе, либо если подана только одна заявка;

2) к участию в аукционе допущен только один участник, либо никто не допущен;

3) для участия в аукционе зарегистрировался только один участник или никто не зарегистрировался;

4) участниками аукциона не предложена цена выше стартовой.

14. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект. В день проведения аукциона победитель подписывает протокол аукциона. Отказ победителя аукциона подтвердить его итоги в день заседания (т.е. отказ от подписания протокола) или неуплата предложенной им цены за право пользования недрами в течение пяти банковских дней после подписания протокола об аукционе, рассматривается как отказ от права пользования объектом недр, гарантийный взнос не возвращается.